RAPPORT DE PROJET

Apprentissage par Renforcement Profond

pour le Contrôle Thermique de Batteries

par Agent Soft Actor-Critic (SAC)

Auteur : Abdellah HAYANE

Mars 2026

Challenge 7 jours — Blocs de 2-3 heures

# Résumé

Ce rapport présente la conception, l’implémentation et l’évaluation d’un système de contrôle thermique de batteries par apprentissage par renforcement profond. L’objectif est d’entraîner un agent Soft Actor-Critic (SAC) à réguler la puissance de refroidissement d’un pack batterie, en maintenant la température cellulaire dans une plage sûre tout en minimisant la consommation énergétique du système de refroidissement.

L’environnement de simulation repose sur un modèle thermique équivalent RC à un nœud, implémenté comme un environnement Gymnasium. L’agent SAC, implémenté entièrement from scratch en PyTorch, combine un acteur gaussien, un double critique (twin Q-networks) et une entropie adaptative. Après 300 000 pas d’entraînement, l’agent maintient la température en zone sûre 96,7 % du temps, démontrant la viabilité de l’approche pour le contrôle thermique embarqué en contexte FSE (Field Service Engineering).

Mots-clés : apprentissage par renforcement, Soft Actor-Critic, contrôle thermique, batterie lithium-ion, modèle RC, gestion thermique embarquée.

# Table des matières

# 1. Introduction

## 1.1 Contexte du projet

Les batteries lithium-ion constituent aujourd’hui le vecteur de stockage énergétique dominant dans les domaines de la mobilité électrique, du stockage stationnaire et des systèmes embarqués industriels. Leur performance, leur durée de vie et leur sécurité sont fortement conditionnées par la gestion thermique. Une température excédant les limites opérationnelles (typiquement 15°C – 45°C) accélère la dégradation des matériaux d’électrode, réduit la capacité utile et, dans les cas extrêmes, peut conduire à un emballement thermique.

Dans le contexte FSE (Field Service Engineering), les packs batterie sont soumis à des profils de charge et de décharge variables, dans des environnements où la température ambiante fluctue. Les stratégies de contrôle thermique classiques — basées sur des règles heuristiques ou des contrôleurs PID — peinent à s’adapter dynamiquement à cette variabilité.

## 1.2 Problématique

La problématique centrale de ce projet se formule ainsi : est-il possible d’entraîner un agent d’apprentissage par renforcement profond à contrôler la puissance de refroidissement d’un pack batterie de manière optimale, en temps réel, sous des conditions stochastiques de courant et de température ambiante ?

Cette question soulève plusieurs sous-problèmes :

•  Comment modéliser fidèlement la dynamique thermique d’une batterie dans un environnement de simulation compatible avec les algorithmes RL ?

•  Quel algorithme RL choisir pour un espace d’action continu avec des contraintes de stabilité et d’efficacité échantillonnale ?

•  Comment concevoir une fonction de récompense qui encode simultanément la sécurité thermique, l’efficacité énergétique et la progressivité de la charge ?

## 1.3 Objectifs

Les objectifs de ce projet, réalisé sur un challenge de 7 jours par blocs de 2 à 3 heures, sont les suivants :

1.  Concevoir un environnement Gymnasium fidèle intégrant un modèle thermique RC à un nœud.

2.  Implémenter from scratch un agent SAC complet (acteur, double critique, entropie adaptative).

3.  Développer une boucle d’entraînement robuste avec logging, évaluation périodique et sauvegarde de checkpoints.

4.  Atteindre un pourcentage de temps en zone thermique sûre (pct_safe) supérieur à 95 %.

5.  Analyser l’impact du reward shaping et du tuning des hyperparamètres sur les performances.

# 2. État de l’art

## 2.1 Gestion thermique des batteries : méthodes existantes

La gestion thermique des batteries (Battery Thermal Management System, BTMS) a fait l’objet de nombreuses recherches. Les approches peuvent être classées en trois catégories principales :

### 2.1.1 Contrôle par règles heuristiques

Les systèmes les plus simples utilisent des seuils fixes : le refroidissement est activé lorsque la température dépasse un seuil haut et désactivé sous un seuil bas (logique bang-bang ou hystérésis). Cette approche, facile à implémenter, ne permet pas d’anticiper les montées thermiques et conduit à des oscillations autour des seuils.

### 2.1.2 Contrôle PID

Le contrôleur PID (Proportionnel-Intégral-Dérivé) est largement utilisé dans l’industrie. Il réagit à l’erreur entre la température mesurée et une consigne. Ses limites incluent la nécessité d’un tuning manuel, la difficulté à gérer des non-linéarités et l’absence d’optimisation globale sur un horizon temporel.

### 2.1.3 Contrôle prédictif par modèle (MPC)

Le MPC (Model Predictive Control) optimise une trajectoire de contrôle sur un horizon glissant en utilisant un modèle prédictif du système. Bien que performant, il requiert un modèle analytique précis, un solveur d’optimisation en temps réel et des ressources de calcul significatives, ce qui limite son déploiement dans les systèmes embarqués à faibles ressources.

## 2.2 Apprentissage par renforcement pour le contrôle thermique

L’apprentissage par renforcement (RL) offre une alternative prometteuse. Un agent RL apprend une politique de contrôle directement à partir de l’interaction avec l’environnement, sans nécessiter de modèle analytique explicite pour le contrôle (bien qu’un modèle soit nécessaire pour la simulation).

Parmi les algorithmes RL adaptés aux espaces d’action continus, le Soft Actor-Critic (SAC), proposé par Haarnoja et al. (2018), se distingue par :

•  Son efficacité échantillonnale (off-policy, replay buffer).

•  Sa stabilité d’entraînement (double Q-network, entropie adaptative).

•  Sa capacité à explorer efficacement grâce à la régularisation entropique.

## 2.3 Positionnement de notre approche

Notre approche se positionne à l’intersection du contrôle thermique et du RL profond. Contrairement aux travaux existants qui utilisent souvent des bibliothèques pré-construites (Stable-Baselines3), nous implémentons l’agent SAC entièrement from scratch en PyTorch, ce qui offre une transparence totale sur les choix architecturaux et algorithmiques. L’environnement Gymnasium est également conçu sur mesure, avec des paramètres thermiques génériques adaptables à différents types de batteries et contextes FSE.

# 3. Méthodologie

## 3.1 Architecture générale du système

Le système se décompose en trois couches fonctionnelles principales :

1.  La couche Environnement, qui simule la dynamique thermique de la batterie et expose l’interface Gymnasium (reset, step, observation, reward).

2.  La couche Agent, qui implémente l’algorithme SAC avec ses réseaux de neurones (acteur, double critique, réseau cible).

3.  La couche Entraînement, qui orchestre l’interaction env-agent, le logging et l’évaluation.

Figure 1 : Architecture générale du système. L’environnement Gymnasium produit des observations normalisées que l’agent SAC transforme en actions de refroidissement. Le reward guide l’apprentissage.

## 3.2 Environnement de simulation

L’environnement de simulation est conçu comme un environnement Gymnasium standard, garantissant la compatibilité avec l’écosystème RL Python. Il encapsule :

•  Un modèle thermique RC à un nœud (classe ThermalModel).

•  Un modèle de batterie simplifié (SoC par intégration du courant).

•  Un profil de courant stochastique (marche aléatoire bornée).

•  Une température ambiante lentement variable.

L’espace d’observation est un vecteur de dimension 5, normalisé dans [-1, 1] :

| Composante | Variable physique | Plage brute |
| --- | --- | --- |
| T_norm | Température cellulaire | 10°C – 60°C |
| SoC_norm | État de charge | 0 – 1 |
| I_norm | Courant de charge | -10A – 50A |
| T_amb_norm | Température ambiante | 15°C – 35°C |
| P_cool_prev_norm | Action précédente | 0 – 1 |

L’espace d’action est continu, unidimensionnel : a ∈ [0, 1], représentant la fraction de puissance de refroidissement maximale appliquée.

## 3.3 Choix de l’algorithme : Soft Actor-Critic

Le choix de SAC est motivé par plusieurs facteurs adaptés à notre problème :

•  Espace d’action continu : SAC est nativement conçu pour les actions continues, contrairement à DQN.

•  Efficacité échantillonnale : en tant qu’algorithme off-policy, SAC réutilise les expériences passées via un replay buffer, essentiel lorsque les interactions environnement-agent sont coûteuses.

•  Stabilité : le double Q-network réduit la surestimation des Q-valeurs, et l’entropie adaptative assure un équilibre exploration-exploitation.

•  Robustesse : la régularisation entropique rend la politique plus résiliente face aux perturbations stochastiques du courant et de la température ambiante.

## 3.4 Stratégie d’entraînement

L’entraînement suit un protocole en plusieurs phases :

1.  Phase d’exploration aléatoire (1 000 premiers pas) : le buffer est rempli avec des transitions issues d’actions uniformes.

2.  Phase d’apprentissage : à chaque pas, l’agent sélectionne une action via sa politique stochastique, collecte la transition, et effectue une mise à jour SAC complète (critique, acteur, température).

3.  Évaluation périodique (tous les 20 épisodes) : 5 épisodes déterministes sans exploration pour mesurer la performance réelle.

4.  Sauvegarde de checkpoints pour l’analyse post-entraînement.

# 4. Modélisation mathématique

## 4.1 Modèle thermique équivalent RC

Le comportement thermique de la batterie est modélisé par un circuit RC équivalent à un nœud. Ce modèle, bien que simplifié, capture les dynamiques essentielles : génération de chaleur par effet Joule, dissipation passive vers l’ambiant et refroidissement actif.

### 4.1.1 Équation différentielle fondamentale

Le bilan énergétique du nœud thermique s’écrit :

Cth · dT/dt  =  Pgen  −  Pcool  −  (T − Tamb) / Rth

où :

Cth [J/K] est la capacité thermique du pack batterie (inertie thermique).

T [°C] est la température cellulaire uniforme (hypothèse nœud unique).

Pgen = I2 · Rint [W] est la puissance de génération par effet Joule.

Pcool = a · Pcool,max [W] est la puissance de refroidissement actif, contrôlée par l’action a ∈ [0, 1].

(T − Tamb) / Rth [W] est le flux de chaleur passif vers l’ambiant (convection naturelle).

### 4.1.2 Discrétisation (Euler explicite)

Pour la simulation numérique, l’équation est discrétisée par la méthode d’Euler explicite avec un pas de temps Δt = 1 s :

Tk+1  =  Tk  +  Δt · [ (Pgen − Pcool − (Tk − Tamb) / Rth) / Cth ]

### 4.1.3 Température d’équilibre

En régime permanent (dT/dt = 0), la température d’équilibre vaut :

Tss  =  Tamb  +  Rth · (Pgen − Pcool)

Cette formule permet de vérifier analytiquement la cohérence de la simulation (test unitaire test_steady_state_formula).

### 4.1.4 Constante de temps

La constante de temps du système thermique est :

τ = Rth · Cth

Avec les paramètres génériques (Rth = 1 K/W, Cth = 100 J/K), τ = 100 s. Cela signifie que le système atteint ~63 % de son équilibre en 100 secondes, ce qui est cohérent avec les dynamiques thermiques réelles de packs batterie de taille modérée.

## 4.2 Formulation comme processus de décision markovien

Le problème de contrôle thermique est formulé comme un MDP (Markov Decision Process) défini par le quintuplet (S, A, P, R, γ) :

### 4.2.1 Espace d’états S

st = (T̃t, SoC̃t, Ĩt, T̃amb,t, ãt-1)  ∈  ℝ5

où le tilde dénote la normalisation dans [-1, 1] par transformation affine.

### 4.2.2 Espace d’actions A

at ∈ [0, 1]  ⊂  ℝ

représentant la fraction de puissance de refroidissement maximale.

### 4.2.3 Fonction de transition P

La transition est déterministe conditionnellement au courant et à la température ambiante, qui évoluent stochastiquement :

It+1 = clip(It + εI, Imin, Imax)    avec εI ~ Ν(0, 4)

Tamb,t+1 = clip(Tamb,t + εT, Tamb,min, Tamb,max)    avec εT ~ Ν(0, 0.0025)

## 4.3 Algorithme Soft Actor-Critic

### 4.3.1 Objectif entropie-régularisé

SAC maximise l’objectif suivant, qui combine la récompense cumulée et l’entropie de la politique :

J(π) = ∑t γt · Ε[ rt + α · ℋ(π(·|st)) ]

où α est le coefficient de température entropique et ℋ(π) = −Ε[log π(a|s)] est l’entropie de la politique. Ce terme encourage l’exploration en favorisant des politiques à forte entropie.

### 4.3.2 Mise à jour du critique (Twin Q-Networks)

Deux réseaux Q indépendants sont entraînés simultanément pour réduire le biais de surestimation. La cible pour chaque réseau est :

yt = rt + γ · (1 − dt) · [ min(Q1,targ, Q2,targ) − α · log π(a′|s′) ]

La loss du critique est la somme des MSE :

Lcritic = MSE(Q1, y) + MSE(Q2, y)

### 4.3.3 Mise à jour de l’acteur

L’acteur est mis à jour pour maximiser la Q-valeur tout en maintenant une haute entropie :

Lactor = Εs~B[ α · log π(ã|s) − Q1(s, ã) ]

où ã est échantillonné via la reparametrization trick : ã = tanh(μ(s) + σ(s) ⊙ ε), avec ε ~ Ν(0, I).

### 4.3.4 Entropie adaptative

Le coefficient α est appris automatiquement en minimisant :

Lα = −α · Ε[ log π(a|s) + ℋ̃ ]

où ℋ̃ = −dim(A) est l’entropie cible. En pratique, c’est log α qui est optimisé (plus stable numériquement).

### 4.3.5 Soft update des réseaux cibles

Les réseaux cibles sont mis à jour par moyennage de Polyak :

θtarget ← τ · θ + (1 − τ) · θtarget

avec τ = 0,005 (valeur standard).

## 4.4 Fonction de récompense

### 4.4.1 Récompense de base

La fonction de récompense encode quatre objectifs pondérés :

rt = −whigh · max(0, T − Tsafe,max)²  −  wlow · max(0, Tsafe,min − T)²  −  wcool · a  +  wsoc · ΔSoC

### 4.4.2 Pénalité de montée thermique (Jour 7)

Pour améliorer l’anticipation des pics, une pénalité proportionnelle à la vitesse de montée de température est ajoutée :

rrise = −wΔT · max(0, ΔT) · max(0, T − Twarning)

Cette pénalité est active uniquement lorsque la température dépasse le seuil d’alerte Twarning = 40°C ET monte (ΔT > 0). Elle fournit un signal d’apprentissage précoce, avant que la température n’atteigne la zone dangereuse.

| Paramètre | Valeur initiale (J1–J6) | Valeur tunée (J7) | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| w_temp_high | 2,0 | 5,0 | Pénalise plus fort les dépassements |
| w_temp_low | 1,0 | 1,0 | Inchangé |
| w_cooling | 0,05 | 0,01 | Autorise plus de refroidissement |
| w_soc | 0,1 | 0,1 | Inchangé |
| w_delta_T | — | 0,5 | Anticipe les montées thermiques |

# 5. Implémentation

## 5.1 Structure du code

Le projet suit une architecture modulaire, conçue pour être facile à maintenir et à étendre :

RL battery/

├── config.py                   # Paramètres thermiques, batterie, reward

├── envs/

│   ├── thermal_model.py         # Modèle RC (physique pure)

│   └── battery_thermal_env.py   # Environnement Gymnasium

├── agent/

│   ├── networks.py              # Actor + Critic (réseaux PyTorch)

│   ├── replay_buffer.py         # Replay buffer circulaire

│   └── sac.py                   # Agent SAC (logique haut niveau)

├── train.py                 # Boucle d’entraînement

├── evaluate.py              # Évaluation + plots

├── sweep.py                 # Grid search hyperparamètres

├── utils/logger.py          # Logging CSV + console

├── tests/                   # Tests unitaires (pytest)

└── notebooks/               # Jupyter notebooks d’analyse

Figure 2 : Arborescence du projet. Chaque module est indépendant et testé unitairement.

## 5.2 Modules principaux

### 5.2.1 ThermalModel (envs/thermal_model.py)

Cette classe encapsule la physique pure du modèle RC. Sa méthode step() calcule T_next à partir de (T, I, action, T_amb) par intégration d’Euler. La méthode steady_state_temp() fournit la solution analytique en régime permanent. Ce découplage physique/RL permet de tester le modèle thermique indépendamment de l’environnement Gymnasium.

### 5.2.2 BatteryThermalEnv (envs/battery_thermal_env.py)

L’environnement Gymnasium principal. Il orchestre le ThermalModel, la mise à jour du SoC, les profils stochastiques de courant et de température ambiante, la normalisation des observations, et le calcul du reward. Les conditions de terminaison sont : T > T_cutoff (sécurité), SoC ≥ 1 (batterie pleine) ou dépassement du nombre maximal de steps (troncature).

### 5.2.3 Actor (agent/networks.py)

L’acteur est un réseau à couches entièrement connectées (MLP) qui produit les paramètres d’une distribution gaussienne conditionnelle. L’architecture par défaut comprend 2 couches cachées de 256 neurones avec activation ReLU, suivies de deux têtes parallèles (μ et log σ). L’action est passée par une fonction tanh puis rescalée de (-1, 1) vers [0, 1]. La correction de log-probabilité pour la transformation tanh est appliquée :

log π(a|s) = log μθ(u|s) − ∑ log(1 − tanh²(ui))

### 5.2.4 Critic (agent/networks.py)

Le critique implémente deux réseaux Q indépendants (Twin Q-Networks). Chaque réseau prend en entrée la concaténation (s, a) et produit un scalaire Q(s, a). La méthode forward() retourne les deux Q-valeurs ; q1_forward() ne retourne que la première (utilisée pour la mise à jour de l’acteur).

### 5.2.5 ReplayBuffer (agent/replay_buffer.py)

Le buffer circulaire stocke les transitions (s, a, r, s′, d) dans des tableaux NumPy pré-alloués, puis les convertit en tenseurs PyTorch lors de l’échantillonnage. Cette approche offre un bon compromis mémoire/vitesse. La capacité par défaut est de 100 000 transitions.

### 5.2.6 SACAgent (agent/sac.py)

La classe orchestrant l’ensemble de l’algorithme. Elle gère les trois optimiseurs (critique, acteur, α), le soft update des cibles, et l’interface publique (push, select_action, update, save/load). Le coefficient log α est appris directement (plus stable que α).

## 5.3 Flux de données

Le flux de données principal suit le cycle suivant :

1.  L’environnement produit une observation normalisée s ∈ ℝ⁵.

2.  L’acteur transforme s en paramètres gaussiens (μ, σ), échantillonne u ~ Ν(μ, σ²), applique tanh et rescale vers [0, 1].

3.  L’environnement reçoit l’action, avance d’un pas physique, retourne (s′, r, done, info).

4.  La transition est stockée dans le replay buffer.

5.  Un batch aléatoire est échantillonné pour les mises à jour : critique → acteur → α → soft update cible.

Figure 3 : Flux de données pour un pas d’entraînement. Les flèches pleines représentent le flux forward ; les flèches pointillées, les gradients.

# 6. Résultats et analyse

## 6.1 Résultats d’entraînement

### 6.1.1 Run Jour 6 : reward original (200 000 pas)

Le premier run long utilise les poids de récompense initiaux (w_temp_high = 2, w_cooling = 0,05). Les principaux indicateurs évoluent comme suit :

| Épisode | Steps cumulés | pct_safe | T_max moy. | Return éval. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ~12k | 64,9 % | 60,3°C | -6 004 |
| 40 | ~22k | 86,0 % | 55,6°C | -2 754 |
| 140 | ~88k | 84,8 % | 52,2°C | -2 060 |
| 200 | ~128k | 94,5 % | 53,3°C | -2 151 |
| 300 | ~192k | 95,6 % | 56,0°C | -4 800 |

Figure 4 : Courbes d’apprentissage Jour 6. (a) pct_safe en fonction des steps. (b) T_max par épisode d’évaluation. Le pct_safe atteint 95,6 % au meilleur épisode.

### 6.1.2 Run Jour 7 : reward tuné (300 000 pas)

Le second run utilise les poids tunés (w_temp_high = 5, w_cooling = 0,01, w_delta_T = 0,5). Note importante : les returns ne sont pas directement comparables entre les deux runs car la magnitude des pénalités a changé. L’indicateur neutre est pct_safe.

| Épisode | Steps cumulés | pct_safe | T_max moy. | Return éval. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ~12k | 88,4 % | 60,3°C | -31 439 |
| 100 | ~69k | 80,0 % | 60,3°C | -10 218 |
| 180 | ~119k | 91,0 % | 60,3°C | -11 222 |
| 320 | ~204k | 96,7 % | 50,0°C | -5 418 |
| 360 | ~227k | 89,4 % | 49,4°C | -6 775 |

Figure 5 : Courbes d’apprentissage Jour 7. La pénalité dT/dt permet des T_max plus basses (50°C vs 56°C) mais introduit plus de variance.

## 6.2 Analyse comparative

Le tableau suivant synthétise la comparaison entre les deux configurations :

| Métrique | Jour 6 (original) | Jour 7 (tuné) |
| --- | --- | --- |
| pct_safe (meilleur) | 95,6 % | 96,7 % |
| T_max au meilleur pct_safe | 56,0°C | 50,0°C |
| Variance pct_safe | Modérée | Élevée |
| Convergence | ~128k steps | ~204k steps |
| Anticipation pics | Faible | Améliorée (dT/dt) |

Observations clés :

1.  Le reward tuné améliore marginalement le pct_safe maximal (95,6 % → 96,7 %), mais surtout réduit les T_max atteintes (50°C vs 56°C), indiquant une meilleure anticipation.

2.  La pénalité w_delta_T fournit un signal gradient plus précoce : l’agent commence à refroidir dès que T > 40°C et monte, au lieu d’attendre le dépassement de T_safe_max = 45°C.

3.  La variance plus élevée du run tuné suggère que le paysage d’optimisation est plus complexe avec des pénalités plus fortes. L’agent nécessite davantage de steps pour converger pleinement.

## 6.3 Validation par tests unitaires

Le projet est accompagné d’une suite de tests unitaires couvrant l’ensemble des composants :

| Module testé | Fichier test | Nombre de tests | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèle thermique + Env | test_env.py | 17 | ✅ 17/17 |
| Agent SAC (buffer, actor, critic) | test_sac.py | 22 | ✅ 22/22 |
| Boucle d’entraînement | test_train.py | 5 | ✅ 5/5 |
| Reward tuning (dT/dt) | test_day7.py | 10 | ✅ 10/10 |

## 6.4 Limites identifiées

Malgré les résultats encourageants, plusieurs limites sont à noter :

1.  Modèle thermique simplifié : le modèle RC à un nœud ne capture pas les gradients de température internes ni les non-linéarités (R_int dépendant de T et SoC).

2.  Espace d’action unidimensionnel : seule la puissance de refroidissement est contrôlée. Le courant de charge est imposé et non optimisé par l’agent.

3.  Profil de courant stochastique : la marche aléatoire ne représente pas fidèlement les profils de charge réels (cycles CCCV, profils de conduite, etc.).

4.  Variance de l’entraînement : la forte variance, particulièrement avec le reward tuné, limite la fiabilité de la politique apprise.

5.  Absence de validation sur données réelles : le modèle n’a pas été calibré sur des mesures expérimentales.

# 7. Perspectives d’amélioration

## 7.1 Enrichissement du modèle physique

Le passage à un modèle RC à deux nœuds (température interne + température de surface) permettrait de capturer les gradients thermiques et d’offrir une représentation plus fidèle. La dépendance de R_int à la température et au SoC pourrait être intégrée via une table de lookup interpolante.

## 7.2 Extension de l’espace d’action

L’agent pourrait contrôler simultanément la puissance de refroidissement et la limitation de courant (current throttling). Cela nécessiterait un espace d’action bidimensionnel, que SAC gère nativement.

## 7.3 Profils de charge réalistes

L’intégration de profils de charge standardisés (CCCV, profils WLTP pour la mobilité électrique) ou de profils historiques réels améliorerait la pertinence de l’entraînement et la transférabilité de la politique.

## 7.4 Améliorations algorithmiques

•  Prioritized Experience Replay (PER) : échantillonner préférentiellement les transitions à forte erreur TD pour accélérer l’apprentissage.

•  Learning rate scheduler : réduire progressivement le learning rate pour stabiliser la convergence finale.

•  Curriculum learning : commencer avec des scénarios simples (courant constant, T_amb fixe) et augmenter progressivement la difficulté.

•  Normalisation du reward par fenêtre glissante pour stabiliser les gradients.

## 7.5 Déploiement embarqué

Pour un déploiement en contexte FSE réel, la politique entraînée pourrait être exportée en ONNX et exécutée sur un microcontrôleur via ONNX Runtime Micro. Le réseau acteur seul (2 couches de 256, ~130 k paramètres) nécessite environ 520 Ko de mémoire et une inférence de l’ordre de la milliseconde sur un ARM Cortex-M7.

## 7.6 Calibration sur données réelles

Les paramètres thermiques génériques (C_th, R_th, R_int) devraient être calibrés sur des mesures expérimentales (tests caloriémétriques, essais de charge instrumentés). Une approche system identification par moindres carrés ou filtre de Kalman permettrait d’estimer ces paramètres en ligne.

# 8. Conclusion

Ce projet a démontré la faisabilité de l’utilisation d’un agent Soft Actor-Critic pour le contrôle thermique de batteries en contexte FSE. En 7 jours de développement par blocs de 2 à 3 heures, nous avons conçu et implémenté un système complet couvrant l’intégralité du pipeline RL : modélisation physique, environnement de simulation, agent d’apprentissage, boucle d’entraînement et outils d’analyse.

Les résultats montrent que l’agent apprend à maintenir la température cellulaire en zone sûre (15°C – 45°C) entre 95,6 % et 96,7 % du temps, selon la configuration du reward. L’introduction d’une pénalité sur la dérivée thermique (dT/dt) a permis d’améliorer l’anticipation des pics, réduisant les T_max observées de 56°C à 50°C.

L’implémentation entièrement from scratch (sans bibliothèque RL pré-construite) garantit une compréhension fine de chaque composant et une flexibilité maximale pour l’adaptation à des contextes industriels spécifiques. La suite de 54 tests unitaires assure la robustesse du code.

Les perspectives incluent l’enrichissement du modèle thermique, l’extension de l’espace d’action, l’utilisation de profils de charge réalistes et le déploiement embarqué via l’export ONNX. Ce travail constitue une base solide pour le développement d’un système de gestion thermique intelligent adapté aux contraintes du terrain.

# Références bibliographiques

[1]  T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, S. Levine. « Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor », ICML 2018. arXiv:1801.01290.

[2]  T. Haarnoja, A. Zhou, K. Hartikainen, G. Tucker, S. Ha, J. Tan, V. Kumar, H. Zhu, A. Gupta, P. Abbeel, S. Levine. « Soft Actor-Critic Algorithms and Applications », 2018. arXiv:1812.05905.

[3]  S. Fujimoto, H. van Hoof, D. Meger. « Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods », ICML 2018. arXiv:1802.09477.

[4]  V. Mnih et al. « Human-level control through deep reinforcement learning », Nature 518, 529–533, 2015.

[5]  R. S. Sutton, A. G. Barto. « Reinforcement Learning: An Introduction », 2ème édition, MIT Press, 2018.

[6]  A. Pesaran. « Battery Thermal Management in EVs », Advanced Automotive Battery Conference, 2001.

[7]  X. Lin, H. E. Perez, S. Mohan, J. B. Siegel, A. G. Stefanopoulou, Y. Ding, M. P. Castanier. « A lumped-parameter electro-thermal model for cylindrical batteries », Journal of Power Sources, 257, 1–11, 2014.

[8]  S. Park, D. Kang, J. Ahn. « Deep Reinforcement Learning-Based Battery Thermal Management », IEEE Access, vol. 10, 2022.

[9]  OpenAI Spinning Up in Deep RL. « Soft Actor-Critic », documentation en ligne.

[10] Gymnasium Documentation. « Gymnasium: A Standard API for Reinforcement Learning », Farama Foundation.

# Annexe A : Paramètres par défaut

## A.1 Paramètres thermiques et batterie

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité thermique | C_th | 100 | J/K |
| Résistance thermique | R_th | 1,0 | K/W |
| Résistance interne | R_int | 0,05 | Ω |
| Puissance max refroidissement | P_cool,max | 50 | W |
| Capacité batterie | C_batt | 10 | Ah |
| Courant max | I_max | 50 | A |
| Courant min | I_min | -10 | A |
| T initiale min | T_init,min | 20 | °C |
| T initiale max | T_init,max | 30 | °C |
| T ambiante min | T_amb,min | 15 | °C |
| T ambiante max | T_amb,max | 35 | °C |
| T sûre min | T_safe,min | 15 | °C |
| T sûre max | T_safe,max | 45 | °C |
| T alerte (warning) | T_warning | 40 | °C |
| T coupure | T_cutoff | 60 | °C |
| Pas de temps | Δt | 1,0 | s |
| Steps max par épisode | max_steps | 3 600 | — |

## A.2 Hyperparamètres SAC

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Couches cachées (acteur + critique) | 2 × 256 |
| Activation | ReLU |
| Learning rate (π, Q, α) | 3 × 10⁻⁴ |
| Facteur de discount (γ) | 0,99 |
| Coefficient soft update (τ) | 0,005 |
| Taille du batch | 256 |
| Capacité replay buffer | 100 000 |
| Learning starts | 1 000 |
| Entropie cible | −dim(A) = −1 |
| α initial | 0,2 |